松霖机器人南向设备接入 MQTT 认证方案

1 方案概述

1.1 适用角色

本方案适用于松霖机器人南向设备侧，包括松霖机器人本体上位机（Android 可视化）、下位机主控（Linux/MCU/RTOS/ROS）、工作站等设备，作为 MQTT 客户端接入云平台，完成设备专属身份认证后进行通信。

1.2 协议基础

采用 MQTT 协议作为通信接入基础，基于发布 - 订阅模式，适配物联网低功耗、弱网络场景，支持机器人设备与云平台稳定长连接通信。

1.3 核心设计原则

- 全局唯一标识：所有机器人设备及不同层级客户端均分配唯一身份标识，杜绝身份冲突、重复接入。

- 一机一密：单设备独立专属密钥，不同设备无密钥共享，降低密钥泄露风险。

- 加密鉴权：连接凭证全程加密生成，核心数据防篡改、防伪造，保障接入安全性。

- 最小权限授权：设备接入后仅开放自身设备通信权限，严格禁止跨设备越权访问。

2 接入前提

2.1 云平台侧准备

- 产品创建：运营平台创建对应机器人产品型号，生成全局唯一产品标识 productKey，作为设备所属产品的身份标识。

- 设备预注册：平台导入机器人设备信息完成预注册，设备初始状态标记为待激活，自动加入平台接入白名单，仅白名单设备可发起接入。

- 生成设备三元组：平台为每台预注册设备生成永久有效、不可篡改的唯一认证设备三元组，为设备接入核心凭证：

  - productKey：产品唯一标识

  - deviceId：设备唯一标识

  - deviceSecret：设备专属加密密钥

2.2 设备侧准备

- 烧录三元组：设备出厂前，将 productKey、deviceId、deviceSecret 固化烧录至设备底层，设备恢复出厂、重启后信息不丢失。

- 集成 MQTT 客户端：设备端程序适配集成 MQTT 客户端，支持断线自动重连、消息发布 / 订阅等基础接入能力。

- 网络配网：设备支持 Wi-Fi 配网能力，可通过商户 APP 完成联网配置，获取网络权限后主动发起 MQTT 连接请求。

3 接入认证流程

（此处插入流程图：tmp/929241244674_docxword_media_image1.png）

4 MQTT 连接身份标识

ClientId 为 MQTT 客户端全局唯一身份标识，格式固定、全局不可重复，是平台区分设备终端的核心依据。

4.1 通用命名规则

格式：

plaintext

solexrobot/{clientType}/{终端唯一ID}

- solexrobot：项目统一固定前缀，不可修改

- clientType：设备终端类型，区分底层硬件与设备应用层

- 终端唯一 ID：对应设备层级的专属唯一标识

4.2 南向设备 ClientId 规则

终端唯一标识规则：

solexrobot/{clientType}/productKey&deviceId

表格

| 设备层级 | clientType | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 机器人主控层 | robot_host | solexrobot/robot_host/cleanRobotKey&34640564 |
| 机器人上位机 | robot_app | solexrobot/robot_app/cleanRobotKey&34640564 |
| 机器人工作站 | robot_station | solexrobot/robot_station/cleanRobotKey&34640564 |

5 MQTT 连接认证规则

南向设备采用一机一密固定鉴权模式，基于设备三元组生成连接用户名与密码，密码通过 MD5 加密生成，保障凭证安全。

- 用户名：{productKey}&{deviceId}

- 密码：MD5(clientId&deviceSecret)

- 鉴权说明：将设备唯一 ClientId 与设备专属 deviceSecret 直接拼接，对拼接结果进行 MD5 加密，加密字符串即为 MQTT 连接密码。

6 安全机制

6.1 接入安全

- 全局唯一 ClientId 管控：杜绝设备身份伪造，若出现重复 ClientId 连接，平台自动剔除旧连接，保证同一设备仅存在一个有效长连接。

- 一机一密隔离：单设备独立密钥，密钥互不共享、互不通用，单点密钥泄露不影响整体设备安全。

- 白名单准入机制：仅平台完成预注册、纳入白名单的设备可发起 MQTT 连接，未注册、未录入白名单的设备直接拒绝接入。

- 设备隔离权限：设备接入成功后，仅开放当前设备对应的专属通信通道，仅可上报自身状态、接收自身指令，禁止访问、操作其他设备资源。

- 激活状态校验：MQTT 连接成功仅代表网络连通，设备必须上报合法激活信息，平台校验通过并标记设备为已激活后，方可进行业务通信；未激活设备仅保留基础连接，无业务权限。

6.2 传输安全

- 消息体加签校验：设备上行、下行 MQTT 消息体统一加签，有效防范重放攻击、消息伪造、过期消息复用问题。

6.3 连接安全

- 断线自动重连：设备断网、链路波动后可自动重连，重连时重新执行完整认证流程，保障连接稳定性。