# 松霖机器人南向设备接入 MQTT 认证方案

## 1. 方案概述

### 1.1 适用角色

本方案适用于松霖机器人南向设备侧，包括松霖机器人本体上位机（Android 可视化）、下位机主控（Linux/MCU/RTOS/ROS）、工作站等设备，作为 MQTT 客户端接入云平台，完成设备专属身份认证后进行通信。

### 1.2 协议基础

采用 MQTT 协议作为通信接入基础，基于发布-订阅模式，适配物联网低功耗、弱网络场景，支持机器人设备与云平台稳定长连接通信。

### 1.3 核心设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 全局唯一标识 | 所有机器人设备及不同层级客户端均分配唯一身份标识，杜绝身份冲突、重复接入 |
| 一机一密 | 单设备独立专属密钥，不同设备无密钥共享，降低密钥泄露风险 |
| 加密鉴权 | 连接凭证全程加密生成，核心数据防篡改、防伪造，保障接入安全性 |
| 最小权限授权 | 设备接入后仅开放自身设备通信权限，严格禁止跨设备越权访问 |

## 2. 接入前提

### 2.1 云平台侧准备

#### 2.1.1 产品创建

运营平台创建对应机器人产品型号，生成全局唯一产品标识 productKey，作为设备所属产品的身份标识。

#### 2.1.2 设备预注册

平台导入机器人设备信息完成预注册，设备初始状态标记为待激活，自动加入平台接入白名单，仅白名单设备可发起接入。

#### 2.1.3 生成设备三元组

平台为每台预注册设备生成永久有效、不可篡改的唯一认证设备三元组，为设备接入核心凭证：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| productKey | 产品唯一标识 |
| deviceId | 设备唯一标识 |
| deviceSecret | 设备专属加密密钥 |

### 2.2 设备侧准备

#### 2.2.1 烧录三元组

设备出厂前，将 productKey、deviceId、deviceSecret 固化烧录至设备底层，设备恢复出厂、重启后信息不丢失。

#### 2.2.2 集成 MQTT 客户端

设备端程序适配集成 MQTT 客户端，支持断线自动重连、消息发布/订阅等基础接入能力。

#### 2.2.3 网络配网

设备支持 WiFi 配网能力，可通过商户 APP 完成联网配置，获取网络权限后主动发起 MQTT 连接请求。

## 3. 接入认证流程

┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│   设备上电   │ ──> │  读取三元组  │ ──> │  构建ClientId│ ──> │  连接MQTT   │
└─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘
                                                                    │
                                                                    v
┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│  业务通信   │ <── │  激活设备   │ <── │  校验激活信息 │ <── │  连接成功   │
└─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘

## 4. MQTT 连接身份标识

ClientId 为 MQTT 客户端全局唯一身份标识，格式固定、全局不可重复，是平台区分设备终端的核心依据。

### 4.1 通用命名规则

格式：

plaintext
solexrobot/{clientType}/{终端唯一ID}

参数说明：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| solexrobot | 项目统一固定前缀，不可修改 |
| clientType | 设备终端类型，区分底层硬件与设备应用层 |
| 终端唯一ID | 对应设备层级的专属唯一标识 |

### 4.2 南向设备 ClientId 规则

终端唯一标识规则：

solexrobot/{clientType}/productKey&deviceId

设备层级与 ClientId 示例：

| 设备层级 | clientType | ClientId 示例 |
| --- | --- | --- |
| 机器人主控层 | robot_host | solexrobot/robot_host/cleanRobotKey&34640564 |
| 机器人上位机 | robot_app | solexrobot/robot_app/cleanRobotKey&34640564 |
| 机器人工作站 | robot_station | solexrobot/robot_station/cleanRobotKey&34640564 |

## 5. MQTT 连接认证规则

南向设备采用一机一密固定鉴权模式，基于设备三元组生成连接用户名与密码，密码通过 MD5 加密生成，保障凭证安全。

### 5.1 认证参数

| 参数 | 生成规则 |
| --- | --- |
| 用户名 | {productKey}&{deviceId} |
| 密码 | MD5(clientId & deviceSecret) |

### 5.2 鉴权说明

将设备唯一 ClientId 与设备专属 deviceSecret 直接拼接，对拼接结果进行 MD5 加密，加密字符串即为 MQTT 连接密码。

计算示例：

clientId = "solexrobot/robot_host/cleanRobotKey&34640564"
deviceSecret = "xxxxxxxxxxxx"
password = MD5("solexrobot/robot_host/cleanRobotKey&34640564xxxxxxxxxxxx")

## 6. 安全机制

### 6.1 接入安全

| 安全措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 全局唯一 ClientId 管控 | 杜绝设备身份伪造，若出现重复 ClientId 连接，平台自动剔除旧连接，保证同一设备仅存在一个有效长连接 |
| 一机一密隔离 | 单设备独立密钥，密钥互不共享、互不通用，单点密钥泄露不影响整体设备安全 |
| 白名单准入机制 | 仅平台完成预注册、纳入白名单的设备可发起 MQTT 连接，未注册、未录入白名单的设备直接拒绝接入 |
| 设备隔离权限 | 设备接入成功后，仅开放当前设备对应的专属通信通道，仅可上报自身状态、接收自身指令，禁止访问、操作其他设备资源 |
| 激活状态校验 | MQTT 连接成功仅代表网络连通，设备必须上报合法激活信息，平台校验通过并标记设备为已激活后，方可进行业务通信；未激活设备仅保留基础连接，无业务权限 |

### 6.2 传输安全

消息体加签校验：设备上行、下行 MQTT 消息体统一加签，有效防范重放攻击、消息伪造、过期消息复用问题。

### 6.3 连接安全

断线自动重连：设备断网、链路波动后可自动重连，重连时重新执行完整认证流程，保障连接稳定性。

## 附录

### 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport，一种轻量级的发布/订阅消息传输协议 |
| productKey | 产品唯一标识，用于区分不同产品型号 |
| deviceId | 设备唯一标识，用于区分同一产品下的不同设备 |
| deviceSecret | 设备专属加密密钥，用于认证加密 |
| ClientId | MQTT 客户端全局唯一身份标识 |

文档版本：v1.0 最后更新：2026-06-03